مركز التدريب والمعامل

ورشة الخــــــــــــراطــة

CNCالمكائن المبرمجة

مدخل الى نظام التشغيل

SINUMERK802D

اعداد المهندس

صفاء طه موسى

SINUMERK802D نظام تشغيل

المقدمة:

المكائن المبرمجة تحتوي عادة على نظام تشغيل خاص بها ويختلف هذا النظام التشغيلي بين ماكنة مبرمجة

وأخرى  لكن المبدأ واحد لايتغير .

ومنها  شرقSiemensأن أنظمة التشغيل متنوعة حسب تنوع الشركات المصنعة لها منها شركات أوربية مثل

.Fanuc,LNC,GSKاسيوية مثل شركة

SINUMERK 802D  لكن  سوف نتناول اليوم شرح كيفية التعامل مع نظام تشغيل

.Sinumerk802dبشكل يتيح للقارئ أن يتمكن من تشغيل المكائن المبرمجة التي تعمل بنظام تشغيل

يتكون نظام التشغيل من جزئين اساسيين هما :

.NC1- وحدة المعالجة العددية

.PLC- وحدة المعالجة المنطقية المبرمجة2

NC

Screen

Display

CPU&

MEMORY

Key board

RS 232

INPUT/OUT

PLC

CPU

&

Memory

Output unite

Input unite

Relay boards

بداية تشغيل الماكنة :

عند تدوير مفتاح التشغيل الرئيسي سوف يقلع نظام التشغيل ويقوم بفحص مكونات                . الحاسب الالي  قبل اظهار الصفحة الرئيسية

لتمكين محرك الهيدروليك بالعمل يجب الضغط على مفتاح يوجد في لوحة تشغيل

Rest الماكنة يدعى

عندها سوف تظهر رسالة تشغيلية كمايلي :

(Please go to reference by NC start key )

عند التنفيذ ترجع محاور الماكنة الى موقع المرجع المحدد لها .

أو الرجوع الى نقطة المرجع يدويا كما موضح في الشكل (أ)

؟Operating boardس/ ممن تتكون لوحة التشغيل

ج/تتكون من مفاتيح ضغط صغيرة للتحكم بحركة المحاور يدويا واختيار حالات الماكنة التالية

JOG   1- حركة المحاور والسبندل يدويا

Ref 2- أرجاع الماكنة الى نقطة المرجع يدويا

MDA  3- أدخال المعلومات يدويا ( سرعة السبندل   حركة المحاورونوعية الانتقال)

AUTO  4-أختيار البرنامج وتشغيله

Single block 5-  تنفيذ البرنامج خطوة ثم خطوة

ويوجد كذلك مفاتيح اخرى كالتالي :

Spindle left

Spindle stop

Spindle right

+X

+Z

Rapid

-Z

Spindle override

Rest

Cycle

stop

Cycle

start

-X

Axes override

:Key board لوحة المفاتيح

تتكون لوحة المفاتيح  من الاحرف والارقام التي بواسطتها يتم ادخال البرنامج يدويا وتحتوي

على اوامر أظهار سوف يتم تناولها بالتفصيل .

Position

M

مسؤول عن أظهار أحداثيات المحاور

Program

مسؤول عن عملية الانتقال الى البرنامج الذي تم أختياره

Offset

parameter

مسؤول عن عملية الانتقال الى صفحة تحديد نقاط الصفر الستة وكذلك جدول العدة

Program

manager

الانتقال الى صفحة البرامج للتخزين او الكتابة أو اختيار البرنامج

ALARM

أظهار العطل أو التحذير على شاشة العرض

وللتوضيح اكثر يمكن ملاحظة الشكل رقم (1) في الصفحة التالية التي تبين

شرح المفاتيح الاخرى التي يمكن الاستفادة منها في  كتابة برامج   التشغيل

وأعداد القطعة التشغيلية المراد عملها وتحديد نقاط الصفر الستة المذكورة سابقا  .

:

DISPLAY SCREEN شاشة العرض

تتكون شاشة العرض من الاجزاء التالية :

1- الشاشة قياس تسعة أنجات ملونة

SOFTKEY2-مجموعة مفاتيح ضغط صفيرة تدعى

وتقسم الشاشة الى مناطق :

1- منطقة توضيح حالة الماكنة .

2- منطقة تطبيقات الماكنة .

3-منطقة المفاتيح الموجودة على يسار وأسفل الشاشة.

وكما موضح في الشكل رقم (2).

؟SOFTKEYس/ ما فائدة وعمل

ج/ لتنفيذ الاختيارات التي تظهر على الشاشة وعلى سبيل المثال عند الضغط             على مفتاح (مدير البرامج) الموجود في لوحة المفاتيح فأن الاوامر سوف

تظهر على يمين واسفل الشاشة مثل .

EXCUTE ,NEW,COPY ,CYCLES,USER CYCLES

شكل رقم (2)

بعد التعرف على الاجزاء المهمة والاساسية في نظام تشغيل سيمينس سوف ننتقل

Hand wheelالى شرح اداة اساسية اخرى وهي

حيث يتكون من الاجزاء التالية :

A- Encoder 100 puls\rev

B- Selector switch for axis

JOG

C- Feed rate (1,10,100)

تستخدم هذه الاداة  عندما تكون الماكنة في حالة

ولا يمكن تفعيله في الحالات الاخرى .

؟(HAND WHEELس / للأي الأغراض يستخدم (

ج/  يستخدم في حالة تصفير القطعة التشغيلية لانها سوف تتيح للمشغل أمكانية

تحريك المحاور وهو بالقرب من القطعة وكذلك التقرب ببطئ من القطعة

والتضبيط الدقيق قبل أختيار نقطة الصفر للقطعة .

خطوات  تصفير القطعة :

1-  يتم وضع القطعة المراد تشغيلها داخل فكوك العينة عن طريق فتح فكوك

العينة بالضغط على الدواسة الموجودة على الارض بالقرب من الماكنة ثم

الضغط مرة اخرى لغلق فكوك العينة .

2-  تدوير السبندل بسرعة تتناسب مع قطر القطعة عن طريق استخدام حالة

.MDA

EX: S500 M3

3- التاكد من دوران القطعة بدون اهتزاز وبشكل متوازن .

HAND WHEELوأختيار الاداةJOG4-  العودة الى وضع

5- التقرب على القطعة وملامسة نقطة الصفر المراد حفظها عند

(   G54,G55,G56,G57,G58,G59  )

OFFSET

PARAMETER

6- اختيار المفتاح                           لتظهر صفحة أختيار صفر القطعة.

WORK

OFFSET

7-  اختيار                        لتظهر لنا صفحة التصفير .

8-  ندخل الارقام الموجودة على يمين الشاشة في الجدول.

وبهذا قد تم تصفير القطعة المراد تشغيلها وكما موضح في الشكل 3

MCS

WCS

اما الفرق بين ما يسمى               و             هو التالي :

المصطلح الاول  يعني ابعاد المحاور عن صفر الماكنة الاصلي ولا يتغير

المصطلح الثاني يعني  ابعاد المحاور عن صفر القطعة التشغيلية ويتغير

حسب نقطة التصفير المختار من قبل المشغل وكما موضح في الشكل 4.

ملاحظة : يجب التاكد من عدم وجود ارقام مخزونة في جدول التصفير في حقل

BASE

لانه سوف يحصل انتقال لنقطة الصفر المختارة حسب القيمة الموجودة في الحقل

BASE

اما باتجاه الموجب او السالب مما يؤدي الى اصتدام المحاور باجزاء الماكنة أو

أحداث ضرر في القطعة التشغيلية.

جدول تصفير القطع

BASE

الشكل رقم (3 )

س/ هل يمكن تصفير القطعة عند تشغيل الماكنة مباشرة ؟

ج / كلا لانه يتوجب الرجوع الى نقطة المرجع للماكنة كي تتعرف الماكنة على

Reference

صفرها

س / كيف يكتب البرنامج التشغيلي على شاشة نظام التشغيل |؟

ج /بعد كتابةالبرنامج يدويا أو استخراجه عن طريق البرامج المختص بذلك

) يتم أدخال البرنامج كما يلي :Surf Cam ,Master Cam مثل(

PROGRAM MANAGER1- الضغط على مفتاح

NEW

2- سوف تظهر صفحة البرامج .نضغط على               لتظهر رسالة تطلب

OK

تحديد اسم البرنامج . نكتب اسم البرنامج ثم نضغط على              لتفتح

Execute

Operator board

صفحة جديدة لأدخال البرنامج .

Auto

3- نضغط على              لتنفيذ البرنامج . ننتقل الى                   ثم نضغط

Cycle start

لتظهر لنا صفحة البرنامج ثم الضغط على

MDA

س / كيف يستخدم                  وما فائدته ؟

الفائدة منه أدخال المعلومات يدويا ويستفاد منه ايضا في حالة تصفير القطعة  كما  وضحنا سابقا .

اما كيفية الاستخدام فعند الضغط عليه سوف تظهر لنا صفحة أحداثيات

المحاور.

وكذلك في اسفل الصفحة امكانية ادخال أوامر التشغيل .

G00,G01,F,S,X.Y,Z,G54,G55.......G59

فاذا أرد نا تدوير السبندل نكتب التالي :

S500 M3 OR M4

لنقل المحاور الى نقطة الصفر الاول مثلا

G54 G00 X0 Z0

Cycle start

شكل رقم (4)

س / أكتب برنامجا للشكل التالي ؟

100mm

R10

10MMMMM

(0,0)

(3,-13)

(10,-23)

R10

(10,-50)

ج/

S 500 M3

G54 G01F0.1 X0 Z0

G03 X10 Z-10 CR=10

G01 X3 Z-13 F0.1

G01 X10 Z-23

Z-50

G02 X10 Z-70 CR=10

G01Z-100

X20

Z10

M05

M30

الأسئلة العامة  :

1- كم صفر للقطعة يمكن حفظه وما هي ايعازاته ؟

2 -  ما هو الفرق بين صفر الماكنة وصفر القطعة  ؟                      وما هي رموز كل منها ؟

.؟SINUMERK802D3- وضح بالتفصيل أجزاء نظام

4-  كيف يتم تحديد سرعة كل من السبندل والتغذية عن طريق              الايعازات؟

5-  اكتب الايعازات لتدوير السبندل 500 دورة بالدقيقة وسرعة

تغذية 1.5 ملم لكل دورة والرجوع الى نقطة صفر القطعة ؟

6-  ما فائدة كل من الاتي :

أ- لوحة التشغيل

HAND WHEELب-

G54,G02,G00  ج-

7- اكتب برنامجا للشكل التالي :

5,-5

0.0

R5

5 , -25

0 ,-30

-5 ,-35

(0,0)

(-8,-25)

(0,-20)

(0,-30)

(0,-70)

ا-

5 , -40

ب-